Załącznik nr l do SIWZ

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego napędem 4x2

	Parametr


	Wymagania minimalne
	Wypełnia wykonawca

(podać zastosowane rozwiązania lub parametry

techniczne)



	l. Typ nadwozia


	- furgon towarowo - osobowy

- przeszklenie części osobowej

- drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 stopni

- przystosowany do przewozu min. 5-ciu osób

- siedzenia skierowane do kierunku jazdy

- drzwi przedziału załogi umieszczone z prawej strony pojazdu otwierane przesuwnie

- przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką

- przedział załogi wyposażony w sufitowe okno uchylne


	

	2. Wyposażenie
	 - belka świetlna z napisem „STRAŻ”

- generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych

- lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu

- lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe z przodu pojazdu

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-

25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci

MSWiA min. 128 kanałów
- oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych

drzwi, główny wyłącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w

kabinie kierowcy
 - gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy 
- przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V


	

	3. Dopuszczalna masa całkowita
	do 3500 kg


	

	4. Ładowność


	Powinna zapewniać wyposażenie samochodu w sprzęt wymieniony w załączniku oraz

5-cio osobowej załogi


	

	5. Silnik


	z zapłonem samoczynnym czterosuwowym z turboładowaniem. Dopuszcza się brak

wyposażenia urządzenie do pomiaru zużycia paliwa.


	

	6. Moc silnika


	nie mniejsza niż 66 k W


	

	7. Moment obrotowy
	nie niniejszy niż 200 Nm


	

	8. Skrzynia biegów


	manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana


	

	9. Napęd


	4x2 

	

	10. Układ kierowniczy
	ze wspomaganiem


	

	1 1 . Układ hamulcowy
	Dopuszcza się brak systemu ABS


	

	12. Długość całkowita


	nie większa niż 6000 mm


	

	13. Objętość przedziału

ładunkowego


	nie mniej iż 5 m3


	

	14. Zabudowa

wewnętrzna


	- konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed

przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego.

Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału

załogi.

- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową,

trwałą, łatwo zmywalną - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia,

- półki wykonane z materiałów niekorodujących zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w sprzęt,

- stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np.

uchwyty, powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozje (np. ze stali nierdzewnej)

- dopuszcza się brak ogrzewania niezależnego od pracy silnika zarówno w przedziale

załogi jak i w przedziale sprzętowym.


	


Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" lub „Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo - gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinie CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem.

